20.02.20

Recherche travaux existents

- AutoRCCar

https://github.com/hamuchiwa/AutoRCCar

- Self-Driving-Autonomous-Car-using-Open-CV-and-Python-Neural-Network-Overtaking-Raspberry-Pi

https://github.com/RobinRajSB/Self-Driving-Autonomous-Car-using-Open-CV-and-Python-Neural-Network-Overtaking-Raspberry-Pi

- Building a self driving RC car by Bert Jan Schrijver and Tim van Eijndhoven:

https://www.youtube.com/watch?v=OL0vg1WmI6I

Discussion avec M. Bressy

Faire un planning/commander assez vite la voiture/commencer par le suivit de route

26.02.20

Technologies de détection de l’environnement :

- Caméra

- Lidar

- Plus cher

- Plus gros

- Plus de puissance de calcule

- Plus de courant

- Souvent une seule couche de recherche

- https://www.dfrobot.com/product-1125.html

- Très compliqué de détecter les lignes

Technologie de détection d’obstacle :

- Lidar (voir plus haut)

- Laser (VL53L0X)

- 3-120 cm

- Angle <3°

- Optique (Seeedstudio Grove - TF Mini LiDAR)

- 30-1200 cm

- Résolution 1cm

- Angle 2.3°

- Ultrason (HC-SR04)

- 2-400cm

- Résolution 3mm

- Angle de détection 30°

- Peut-être perturbé à l’extérieur

27.02.20

Voiture RC:

- Demander directement au vendeur

- Pouvoir recharger sans changer batterie

Ordinateur de bord

- Temps pour démarrer un RaspBerry, 7-25s

https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/320/what-is-a-typical-boot-time-for-the-standard-debian-distribution-on-a-typical-sd

- Déterminer s’il faut un microcontrôleur ou microprocesseur

05.03.20

Choix du SBC:

https://www.hackster.io/news/benchmarking-machine-learning-on-the-new-raspberry-pi-4-model-b-88db9304ce4

https://www.hackster.io/news/benchmarking-tensorflow-and-tensorflow-lite-on-the-raspberry-pi-43f51b796796

https://www.seeedstudio.com/blog/2019/11/20/best-single-board-computers-of-2019/

https://www.seeedstudio.com/blog/2019/12/05/rk3399pro-vs-raspberry-pi-4-vs-jetson-nano-ai-and-deep-learning-capabilities/

- Jetson Nano Developer Kit

- Coral dev board

- Raspberry Pi 4 + Coral USB Accelerator

- LattePanda Alpha 864s

- ROCK PI N10 Model B

11.03.20

|  | PWM Freq | Duty cycle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Low | Middle | High |
| Steering | 50Hz | 0.9 (Right) (4.5%) | 1.5 (7.5%) | 2.1 (Left) (10.5%) |
| Speed | 50Hz | 1 (Back) (5%) | 1.5 (7.5%) | 2 (Forward) (10%) |

18.03.20

Connection mannette BT

https://core-electronics.com.au/tutorials/using-usb-and-bluetooth-controllers-with-python.html

Liste /dev/input/

- mice : de base, surement si une souris

- event0 : Actif en mode jeu & écran sur le touche présenté ci-dessous

|  | gachettes |  |  | joyL |  |  | joyR |  |  | flèches |  |  | num |  |  | media |  |  | select |  |  | power |  |  | start |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| event0 | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
| event1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
| event2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| js0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mouse0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mise a jours Raspberry 4

http://wiringpi.com/wiringpi-updated-to-2-52-for-the-raspberry-pi-4b/

# Instalation raspberry

- Installer raspian sur la carte

https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/

- Connection SSH

https://raspberry-pi.fr/connecter-ssh-raspberry-pi/

- Ajouter un fichier nommé « ssh » dans la partition boot pour l’activer

- Insérer la carte dans raspberry

- Installer un client SSH sur le PC (Putty sur Windows)

- Connecter PC à RB via câble Ethernet

- Connecter en SSH avec l’IP « raspberrypi.local » et port 22

- Activer VNC

- Lancer la config du RP

$ sudo raspi-config

- Enable VNC dans : 5 Interfacing -> P3 VNC

- Activer le desktop et configurer un écran (vu que aucun écran n’est connecté par HDMI)

3 Boot Options -> B1 Desktop/CLI -> B4 Desktop Auto

7 Advanced Options -> A5 Resolution -> 1920x1080

- Configuration RB via le desktop (pour utiliser le wisard)

- Suivre les instructions de configuration

- Connection auto WiFi (a voir s’il y avait vraiment besoin)

https://weworkweplay.com/play/automatically-connect-a-raspberry-pi-to-a-wifi-network/

- Sécurité : Copier le fichier interfaces

$ sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces_copy

- Ouvrir le fichier interfaces

$ sudo nano /etc/network/interfaces

- Ajouter :

auto wlan0

allow-hotplug wlan0

iface wlan0 inet dhcp

wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

iface default inet dhcp

- Sécurité : Copier le fichier wpa_supplicant.conf

$ v /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf_copy

- Installer Samba

http://nagashur.com/blog/2016/07/21/partage-de-fichiers-samba-avec-le-raspberry-pi/

https://pimylifeup.com/raspberry-pi-samba/

- Mettre a jour le system

$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade

- Installer Samba

$ sudo apt-get install samba samba-common-bin

Oui pour active Winds si demandé

- Configurer Samba

- Sécurité : Faire une copie de smb.conf

$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_copy

- Ouvrir le fichier smb.conf

$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

- Sous [homes], modifier :

browseable = yes

read only = no

create mask = 0777

directory mask = 0777

- Sauver

- Ajouter un User

$ sudo smbpasswd -a pi

Puis rentrer 2x le MDP raspberry

- Restart Samba

$ sudo systemctl restart smbd

- Ajouter un lecteur réseau Windows avec l’adresse \\raspberrypi\homes

- Connection Bluetooth de la manette XBOX

https://pimylifeup.com/xbox-controllers-raspberry-pi/

https://core-electronics.com.au/tutorials/using-usb-and-bluetooth-controllers-with-python.html

# Utilisation de la manette

https://python-evdev.readthedocs.io/en/latest/index.html

# Installation de OpenCV

Attention à la version de OpenCV (marche plus depuis 4.1.1) et écrire pip3 au lieu de pip

pip3 install opencv-contrib-python==4.1.0.25

https://www.pyimagesearch.com/2019/09/16/install-opencv-4-on-raspberry-pi-4-and-raspbian-buster/

# 30.03.20

## TensorFlow

https://coral.ai/docs/accelerator/get-started/

https://coral.ai/docs/edgetpu/models-intro/

Train the model on TensorFlow and then convert to TensorFlow Lite

## Test Vitesse USB2 vs USB3

# Installation camera Arducam

https://www.arducam.com/docs/cameras-for-raspberry-pi/mipi-camera-modules/camera-userland-driver-sdk-and-examples/

## Pour avoir l’image de preview a l’aide de VNC

Sur le Raspberry -> VNC Connect (en haut à droite) -> Option -> Troubleshooting -> Enable direct capture mode

## Comparaison Arducam vs picam

Figure 1 Arducam

Figure 2 Picam

# Construction de route

Largeur voiture standard : 1.8m

https://mobilitepietonne.ch/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/06_2017_Fiche-info_Cas_de_croisement.pdf

Largeur chaussée autoroute : 3.5m

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG074B/FONCIER_SOL/N_OCCUPATION_SOL/L_EMPRISE_ROUTE_R74/Fiche1-7-1.pdf

Rapport LrouteLvoiture=1.94

Largeur voiture RC : 30cm

Largeur route miniature : 30*1.94=58cm

# 09.04.2020 – Montage mécanique + électronique

Consommation courant servo :

http://rcx-team.kazeo.com/consommation-d-un-servo-a121027458